# 工程名称：

# 拱桥计算书

## 编制人：

## 审核人：

## 编制日期：2023-11-12

## 单位名称：迈达斯软件

### 1、计算资料

#### 1.1桥跨布置

跨径布置：6m

#### 1.2设计荷载

设计荷载

| 设计规范 | (一)《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 (二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018 (三)《公路工程技术标准》JTG B01-2014 (四)《公路桥涵施工技术规范》JTG TF50-2011 |
| --- | --- |
| 活载类别 | 公路II级 |
| 人群集度(kN/m2) | 4 |
| 一期恒载 | 预制梁重力密度取 |
| 二期恒载： | 水泥砂浆、混凝土垫层铺装重力密度取 |

#### 1.3计算材料

材料表

| 混凝土标号 | C35 |
| --- | --- |
| 混凝土的容重 | 26.00 |

结构计算参数

| 环境平均相对湿度 | 0.80 |
| --- | --- |
| 结构重要性系数 | 1 |
| 结构重力系数 | 1.04 |

### 2单梁计算

#### 2.1计算模型

#### 2.2单梁计算

结果参数说明:

应力结果中数值拉为负，压为正。应力结果除注明外，均以MPa为单位。

竖向位移结果中向下为正，向上为负。

#### 2.2.1持久状况承载能力极限状态抗弯强度验算

梁正截面抗弯承载力极限状态计算结果（kN·m）

最大弯矩86.89 kN·m，满足要求。

#### 2.2.2持久状况承载能力极限状态抗剪强度验算

持久状况承载能力极限状态抗剪强度图（KN）

最大剪力159.11 kN，满足要求。

#### 2.2.3持久状况承载能力极限状态轴力验算

持久状况承载能力极限状态轴力图（KN）

最大轴力442.15 kN，满足要求。

#### 2.2.4持久状况承载能力极限状态应力验算

最大应力1.25 MPa，满足要求。

支座反力汇总表

| 支座节点坐标 | 弯矩（KN.m） | 水平力（KN） | 竖向力（KN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86.89 | 175.5 | 435.6 |
| 40 | 86.89 | 175.5 | 435.6 |

附件：

| 单元 | 荷载 | 位置 | 轴向 (kN) | 剪力-z (kN) | 弯矩-y (kN*m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合荷载 | I[1] | -442.15 | 158.25 | 86.89 |
| 1 | 组合荷载 | J[2] | -420.39 | 159.11 | 49.52 |
| 2 | 组合荷载 | I[2] | -431.57 | 125.63 | 49.52 |
| 2 | 组合荷载 | J[3] | -409.94 | 128.19 | 19.62 |
| 3 | 组合荷载 | I[3] | -418.74 | 95.63 | 19.62 |
| 3 | 组合荷载 | J[4] | -397.38 | 99.88 | -3.41 |
| 4 | 组合荷载 | I[4] | -403.99 | 68.4 | -3.41 |
| 4 | 组合荷载 | J[5] | -383.03 | 74.31 | -20.21 |
| 5 | 组合荷载 | I[5] | -387.68 | 44.03 | -20.21 |
| 5 | 组合荷载 | J[6] | -367.24 | 51.56 | -31.47 |
| 6 | 组合荷载 | I[6] | -370.16 | 22.59 | -31.47 |
| 6 | 组合荷载 | J[7] | -350.38 | 31.71 | -37.87 |
| 7 | 组合荷载 | I[7] | -351.79 | 4.12 | -37.87 |
| 7 | 组合荷载 | J[8] | -332.78 | 14.76 | -40.09 |
| 8 | 组合荷载 | I[8] | -332.92 | -11.39 | -40.09 |
| 8 | 组合荷载 | J[9] | -314.81 | 0.71 | -38.84 |
| 9 | 组合荷载 | I[9] | -313.89 | -23.99 | -38.84 |
| 9 | 组合荷载 | J[10] | -296.79 | -10.51 | -34.77 |
| 10 | 组合荷载 | I[10] | -295.05 | -33.76 | -34.77 |
| 10 | 组合荷载 | J[11] | -279.05 | -18.98 | -28.56 |
| 11 | 组合荷载 | I[11] | -276.71 | -40.81 | -28.56 |
| 11 | 组合荷载 | J[12] | -261.92 | -24.82 | -20.83 |
| 12 | 组合荷载 | I[12] | -259.17 | -45.29 | -20.83 |
| 12 | 组合荷载 | J[13] | -245.68 | -28.19 | -12.18 |
| 13 | 组合荷载 | I[13] | -242.71 | -47.38 | -12.18 |
| 13 | 组合荷载 | J[14] | -230.61 | -29.27 | -3.15 |
| 14 | 组合荷载 | I[14] | -227.61 | -47.27 | -3.15 |
| 14 | 组合荷载 | J[15] | -216.96 | -28.27 | 5.75 |
| 15 | 组合荷载 | I[15] | -214.08 | -45.21 | 5.75 |
| 15 | 组合荷载 | J[16] | -204.96 | -25.43 | 14.07 |
| 16 | 组合荷载 | I[16] | -202.33 | -41.43 | 14.07 |
| 16 | 组合荷载 | J[17] | -194.79 | -21 | 21.42 |
| 17 | 组合荷载 | I[17] | -192.55 | -36.21 | 21.42 |
| 17 | 组合荷载 | J[18] | -186.63 | -15.25 | 27.48 |
| 18 | 组合荷载 | I[18] | -184.86 | -29.85 | 27.48 |
| 18 | 组合荷载 | J[19] | -180.61 | -8.49 | 32 |
| 19 | 组合荷载 | I[19] | -179.39 | -22.63 | 32 |
| 19 | 组合荷载 | J[20] | -176.83 | -1 | 34.78 |
| 20 | 组合荷载 | I[20] | -176.21 | -14.87 | 34.78 |
| 20 | 组合荷载 | J[21] | -175.35 | 6.89 | 35.72 |
| 21 | 组合荷载 | I[21] | -175.35 | -6.89 | 35.72 |
| 21 | 组合荷载 | J[22] | -176.21 | 14.87 | 34.78 |
| 22 | 组合荷载 | I[22] | -176.83 | 1 | 34.78 |
| 22 | 组合荷载 | J[23] | -179.39 | 22.63 | 32 |
| 23 | 组合荷载 | I[23] | -180.61 | 8.49 | 32 |
| 23 | 组合荷载 | J[24] | -184.86 | 29.85 | 27.48 |
| 24 | 组合荷载 | I[24] | -186.63 | 15.25 | 27.48 |
| 24 | 组合荷载 | J[25] | -192.55 | 36.21 | 21.42 |
| 25 | 组合荷载 | I[25] | -194.79 | 21 | 21.42 |
| 25 | 组合荷载 | J[26] | -202.33 | 41.43 | 14.07 |
| 26 | 组合荷载 | I[26] | -204.96 | 25.43 | 14.07 |
| 26 | 组合荷载 | J[27] | -214.08 | 45.21 | 5.75 |
| 27 | 组合荷载 | I[27] | -216.96 | 28.27 | 5.75 |
| 27 | 组合荷载 | J[28] | -227.61 | 47.27 | -3.15 |
| 28 | 组合荷载 | I[28] | -230.61 | 29.27 | -3.15 |
| 28 | 组合荷载 | J[29] | -242.71 | 47.38 | -12.18 |
| 29 | 组合荷载 | I[29] | -245.68 | 28.19 | -12.18 |
| 29 | 组合荷载 | J[30] | -259.17 | 45.29 | -20.83 |
| 30 | 组合荷载 | I[30] | -261.92 | 24.82 | -20.83 |
| 30 | 组合荷载 | J[31] | -276.71 | 40.81 | -28.56 |
| 31 | 组合荷载 | I[31] | -279.05 | 18.98 | -28.56 |
| 31 | 组合荷载 | J[32] | -295.05 | 33.76 | -34.77 |
| 32 | 组合荷载 | I[32] | -296.79 | 10.51 | -34.77 |
| 32 | 组合荷载 | J[33] | -313.89 | 23.99 | -38.84 |
| 33 | 组合荷载 | I[33] | -314.81 | -0.71 | -38.84 |
| 33 | 组合荷载 | J[34] | -332.92 | 11.39 | -40.09 |
| 34 | 组合荷载 | I[34] | -332.78 | -14.76 | -40.09 |
| 34 | 组合荷载 | J[35] | -351.79 | -4.12 | -37.87 |
| 35 | 组合荷载 | I[35] | -350.38 | -31.71 | -37.87 |
| 35 | 组合荷载 | J[36] | -370.16 | -22.59 | -31.47 |
| 36 | 组合荷载 | I[36] | -367.24 | -51.56 | -31.47 |
| 36 | 组合荷载 | J[37] | -387.68 | -44.03 | -20.21 |
| 37 | 组合荷载 | I[37] | -383.03 | -74.31 | -20.21 |
| 37 | 组合荷载 | J[38] | -403.99 | -68.4 | -3.41 |
| 38 | 组合荷载 | I[38] | -397.38 | -99.88 | -3.41 |
| 38 | 组合荷载 | J[39] | -418.74 | -95.63 | 19.62 |
| 39 | 组合荷载 | I[39] | -409.94 | -128.19 | 19.62 |
| 39 | 组合荷载 | J[40] | -431.57 | -125.63 | 49.52 |
| 40 | 组合荷载 | I[40] | -420.39 | -159.11 | 49.52 |
| 40 | 组合荷载 | J[41] | -442.15 | -158.25 | 86.89 |

基础承载力验算

Fk+Gk=24×2.2×2.5×5+435.6=1095.6kN

Pk=1095.6/2.5/5=87.65kPa<5000kPa

Mk=86.89+175.5×2.2-(0.5-0.15) ×435.6=320.53kN·m

Pkmax=87.65+320.53×6/(5×2.5×2.5)=149kPa<5000kPa

满足要求。